SECTION 1                  DESCRIPTION

TABLE DES MATIERES

| Encombrement général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.03 |
| --- | --- |
| Voilure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.03 |
| Ailerons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.03 |
| Volets de courbure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.04 |
| Empennage horizontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.04 |
| Empennage vertical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.04 |
| Atterrisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.04 |
| Groupe motopropulseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.05 |
| Hélice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.06 |
| Circuit de carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.07 |
| Carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.08 |
| Huile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.08 |
| Equipement cabine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.1 |
| Climatisation et ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.12 |
| Circuit électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.13 |

ENCOMBREMENT GENERAL

| Envergure maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (28 ft 7.3 in) 8.72 m |
| --- | --- |
| Longueur totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (23 ft 3.5 in) 7.10 m |
| Hauteur totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (7 ft 3.79 in) 2.23 m |
| Garde d'hélice au sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (11 in) 0.28 m |

DIMENSIONS INTERIEURES DE LA CABINE

| Longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (5 ft 3.8in) 1.62m |
| --- | --- |
| Largeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (3 ft 7.3in) 1.10m |
| Hauteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (4 ft 0.4 in) 1.23 m |

4 places, accessibles des 2 côtés par verrière coulissante.

VOILURE

| Surface portante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (146.40 sq ft) 13.6 m² |
| --- | --- |
| Profil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | NACA 43013.5 modifié |
| Allongement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5.35 |
| Dièdre en bout d'aile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14° |

AILERONS

| Surface unitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (6.13 sq ft) 0.57 m² |
| --- | --- |
| Envergure unitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (5 ft 3.8 in) 1 .62 m |

Les ailerons sont équilibrés statiquement.

VOLETS DE COURBURE

| Surface (par volet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (3.55 sq ft) 0.33 m² |
| --- | --- |
| Envergure (par volet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (6 ft 7.72 in) 2.025 m |

EMPENNAGE HORIZONTAL

| Surface totale (gouverne) . . . . . . . . . . . . . . . | (31 sq ft) 2.88 m² |
| --- | --- |
| dont surface anti-tab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (2.8 sq ft) 0.26 m² |
| Envergure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (10 ft 6 in) 3.20 m |

EMPENNAGE VERTICAL

| Surface totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (1 7.55 sq ft) 1 .63 m² |
| --- | --- |
| Surface de la dérive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (10.76 sq ft) 1 m² |
| Surface de la gouverne . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (6.78 sq ft) 0.63 m² |

TRAIN D'ATTERRISSAGE

Type Tricycle Fixe

| Voie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (8 ft 5.6 in) 2.58 m |
| --- | --- |
| Empattement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (5 ft 5in)1.65 m |
| Dimension des pneus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 380 x 150 |
| Huile amortisseurs :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | MIL. H. 5606 - A NORME AIR 3520 |

Train d'atterrissage avant

| Pression pneu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (26.1 psi) 1.8 bar |
| --- | --- |
| Pression amortisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (72.55 psi) 5 bar |

Atterrisseurs principaux

| Pression pneus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (29 psi) 2 bar |
| --- | --- |
| Pression amortisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (87 psi) 6 bar |

FREINS

Les freins, hydrauliques à disques, comportent un circuit indépendant sur

chaque roue principale.

| Huile de circuit hydraulique . . . . . . . . . . . . . . | MIL.H.5606 - A Norme AIR 3520 |
| --- | --- |

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur

| Marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | LYCOMING |
| --- | --- |
| Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | O-320-D2A |
| Nombre de cylindres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| Puissance maximale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (160 CV) à 2700 tr/mn |
| Puissance maximale continue . . . . . . . . . . . . | (160 GV) à 2700 tr/mn |

HELICE

| MARQUE | SENSENICH |
| --- | --- |
| TYPE | 74 DM6 S5-2-64 |
| DIAMETRE | 1.83 m (72 in)* |
| PAS | 64 in |
| REGIME MINI PLEIN GAZ NIVEAU MER | 2200 tr/mn |

* Toute réduction de diamètre pour réparation est interdite

CARBURANT

| Essence aviation * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | AVGAS 100 LL |
| --- | --- |
| Indice d'octane * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (octane) 100 minimum |
| Capacité totale maximum . . . . . . . . . . . . . . | (24.2 imp/29 us gal) 110 1 |
| Capacité totale consommable . . . . . . . . . . . . | (22 imp/26.4 us gal) 100 1 |
| Capacité inutilisable . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (2.2 imp/2.64 us gal) 10 1 |

La capacité totale des réservoirs peut être portée à 160 1 (35.2 imp/

42.24 us gal) (150 1 consommables (33 imp/39.6 us gal)) avec l'installation

d'un réservoir supplémentaire optionnel de 50 1 (11 imp/13.2 us gal).

HUILE **

| Capacité totale du moteur . . . . . . . . . . . . . . . . | (8 US quarts) 7.5 1 |
| --- | --- |
| Capacité consommable . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (6 US quarts) 5.7 1 |

Pendant les 50 premières heures de fonctionnement:

Huile minérale pure

Après les 50 premières heures de fonctionnement.

Huile dispersante

Qualités

| Huile | dispersante | minérale pure |
| --- | --- | --- |
| toutes températures | SAE 15W50 ou 20W50 | ---------- |
| au dessus de + 25'C (80'F) | SAE 60 | SAE 60 |
| au dessus de + 15'C (60'F) | SAE 40 ou SAE 50 | SAE 50 |
| de 0 °C à + 30 °C (3o °F à 90 °F) | SAE 40 | SAE 40 |
| de - 15 °C à + 20 °C (0 °F à 70 °F) | SAE 40,30 ou 20W40 | SAE 30 |
| au dessous de - 10 °C (10 °F) | SAE 30 ou 20W30 | SAE 20 |

* Se référer à la Service Instruction Lycoming n° 1070 à sa dernière édition.

** Se référer à la Service Instruction Lycoming n° 1014 à sa dernière édition.

| 1 ..... | Anémomètre | 30 ... | Interrupteurs/Disjoncteurs (de G à D) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 ..... | Horizon (opt.) |  | - phare de roulage |
| 3 ..... | Altimètre |  | - phare d’atterrissage (opt.) |
| 4, 5.. | Equipements optionnels |  | - feux de navigation (opt.) |
| 6 ..... | Bille en standard avec un indicateur de virage en option |  | - feux anti-collision - chauffage pitot (opt.) |
| 7 ..... | Equipement optionnel | 31 ... | Interrupteurs/Disjoncteurs (de G à D) |
| 8 ..... | Variomètre (opt.) |  | - batterie |
| 9 à 13 | Equipements optionnels |  | - excitation alternateur |
| 14 .... | Tachymètre | 32 ... | Interrupteur/Disjoncteur pompe électriqu |
| 15 ... | Equipement Radio (opt.) | 33.... | Aérateurs |
| 16 ..... | Indicateur de dépression (opt.) | 34.... | Tirettes de Cde de climatisation |
| 17 ..... | Voltmètre | 35 ... | Sélecteur magnétos |
| 18...... | Indicateur de pression d'huile | 36.... | Panneau porte-fusible |
| 19...... | Indicateur température d’huile |  | et Jack micro casque (opt.) |
| 20.... | Equipement optionnel ou indicateur pression d'essence | 37.... | Panneau interrupteur/Disjoncteur et Jack micro casque (opt.) |
| 21...... | .Jaugeur essence | 38 ... | Interrupteurs/Disjoncteurs |
| 22 à24 | Equipements optionnels |  | - alternateur |
| 25 ..... | ELT |  | - batterie |
| 26 ..... | Compas magnétique | 39 ... | Boite à gants ou équipements optionnels |
| 27 ..... | Voyant (de gauche à droite) | 40 ... | Cde. d’admission (manette des gaz) |
|  | Alerte : | 41.... | Cde. de réchauffage carburateur |
|  | - pression d'huile | 42 ... | Cde. de richesse (mixture) |
|  | - bas niveau d’essence | 43 ... | Robinet d'essence |
|  | - charge alternateur | 44 ... | Bouton poussoir de démarrage |
|  | - démarreur engagé Témoins : | 45 ... | Volant de commande de de tab de profondeur |
|  | - volets sortis | 46 ... | Répétiteur de position de tab |
|  | - chauffage pitot(opt.) | 47 ... | Commande de f rein de parc.. |
| 28 ..... | Inverseur JOUR/NUIT | 48 ... | Levier de commande de volets |
|  | et test voyants | 49 ... | Molette de durcissement de cde de |
| 29 ..... | Rhéostat d’éclairage (de G à D) |  | richesse (mixture) |
|  | - éclairage 1 (planche de bord) | 50 ... | Equipement optionnel |
|  | - éclairage 2 (planche de bord) | 51 ... | Equipement optionnel |
|  | - éclairage (baie radio) |  |  |