SECTION 2                  LIMITATIONS

TABLE DES MATIERES

| Bases de Certification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.03 |
| --- | --- |
| Type d'utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.03 |
| Vitesses limites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.03 |
| Repères sur l'anémomètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.03 |
| Facteur de charge limite à la masse maximale autorisée | 2.04 |
| Masse et centrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.04 |
| Limites de chargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.04 |
| Plan de chargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.05 |
| Limitations moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.06 |
| Limites d'emploi dans la catégorie "U" . . . . . . . . . . . . | 2.07 |
| Plaquettes d'utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.08 |

NOTE

Toutes les vitesses dans ce manuel sont des vitesses indiquées sauf

spécification contraire.

BASES DE CERTIFICATION

L'avion DR400/140 B a été certifié le 09.11.75 en catégorie "NORMALE" et "UTILITAIRE" conformément aux conditions techniques suivantes:

- Conditions générales du règlement AIR 2050 suivant mise à jour du

6 juin 1966.

- Conditions complémentaires pour conformité à FAR Part 23 Amendement 7.

- Conditions particulières relatives au largage verrière.

TYPE D'UTILISATION

VFR de jour en zone non givrante

| VITESSES LIMITES | km/h | (kt) |
| --- | --- | --- |
| Vne à ne jamais dépasser | 308 | (166) |
| Vno maxi d'utilisation normale | 260 | (140) |
| Va maxi de manoeuvre | 215 | (116) |
| Vfe maxi volets sortis | 170 | (92) |

| REPERES SUR L'ANEMOMETRE |  | km/h | kt |
| --- | --- | --- | --- |
| Trait rouge à ne jamais dépasser | Vne | 308 | 166 |
| Arc jaune Zone de précaution ‘’air calme ‘’ | Vno - Vne | 260-308 | 140-166 |
| Arc vert ‘’ Zone d'utilisation normale ‘’ | Vs1 - Vno | 99 - 260 | 53 - 140 |
| Arc blanc | Vso - Vfe | 87 - 170 | 47 - 92 |

FACTEURS DE CHARGE LIMITE A LA MASSE MINIMALE AUTORISEE

(2006 Ib) 91o kg (catégorie "U")

| Volets rentrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | n entre + 4.4 et - 2.2 |
| --- | --- |
| volets sortis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | n = + 2 |

(2205 lb) 1000 kg (catégorie "N’')

| Volets rentrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | n entre + 3.8 et - 1 9 |
| --- | --- |
| volets sortis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | n = + 2 |

MASSES MAXIMALES AUTORISEES

|  | cat. "U" | Cat. "N" |
| --- | --- | --- |
| Au décollage . . . . . . . . . . . . . . | (2006 Ib)910 kg | (2205) 1000 kg |
| A l’atterrissage | (2006 Ib)910 kg | (2205) 1000 kg |

CENTRAGE

Kg (ib)

Cat. "N"

1000 (2205)

910 (2006)

cat. "U"

750 (1654)

0.205                    0.428           0.564

(8)                     (16.85)         (22.2)

12                         25              33     %

Mise à niveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . longeron supérieur du fuselage

Référence de centrage . .   bord d'attaque de la partie rectangulaire voilure

corde de référence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (67.3 in) 1.71m

PLAN DE CHARGEMENT

(Voir également centrogramme, Section 6)

La masse de l'huile contenue dans le carter moteur ainsi que le carburant

inutilisable doivent être inclus dans la masse à vide de l’appareil.

|  | Masse kg (ib) | Bras de levier m (in) |
| --- | --- | --- |
| Sièges Avant | 2 x 77 (2 x 170) | 0.36 - 0.46 (14) - (18) |
| Sièges Arrière (*) | 2 x 77 (2 x 170) | 1.19 (47) |
| Essence Réservoir principal | 72 (159) | 1.12 (44) |
| Bagages (**) | 40 (88) | 1.9 (75) |

** Dans les limites autorisées de masse et de centrage

* Le transport de plus de deux passagers (de masse totale inférieure ou

égale au maxi indiqué ) est autorisé sur la banquette arrière, sous réserve

de l’existence d'un nombre égal d’attaches de passagers et du respect

des limites tes de masse et de centrage.

LIMITATIONS MOTEUR

| Utilisation du démarreur d'une manière continue . . . . | 30 sec. |
| --- | --- |
| Régime maximum (trait rouge) . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2700 tr/mn |
| Régime maximum continu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2700 tr/mn |
| Température Culasse maxi (trait rouge) . . . . . . . . . . . | (500 °F) 200 °C |

REPERES SUR LE TACHYMETRE

| Arc vert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2000 à 2700 tr/mn |
| --- | --- |
| Trait rouge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2700 tr/mn |

CARBURANT

| Essence aviation * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | AVGAS 100 LL |
| --- | --- |
| Indice d’octane * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (octane) 100 minimum |
| Capacité totale maximum . . . . . . . . . . . . . . . | (24 2 imp/29 us gal) 110 1 |
| Capacité totale consommable . . . . . . . . . . . . | (22 imp/26.4 us gal) 100 1 |
| Capacité inutilisable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (2. 2 imp/2. 64 us gal) 10 1 |
| Pression normale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (0.5 à 8 psi) 35 à 55o bar |

La capacité totale des réservoirs peut être portée à 160 1 (35 2 imp/

42.24 us gal) (150 l consommables (33 imp/39.6 us gal) avec l’installation

d’un réservoir supplémentaire optionnel de 50 l (11 imp/13.2 us gal).

HUILE

| Température maximale (trait rouge) . . . . . . . . . . . | (245 °F) 118 °C |
| --- | --- |
| Température normale (arc vert) . . . . . . . . . . . . . . | (140 à 245 °F) 60à 118 °C |
| Pression normale (arc vert) . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (55 à 95 psi) 3.8 à 6.5 bar |
| Pression mini ralenti (trait rouge) . . . . . . . . . . . . . | (25 psi) 1.70 bar |
| Pression maxi à froid et au décollage (trait rouge) | (115 psi) 7.9 bar |
| Capacité totale du moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (8 us quarts) 7.5 l |
| Capacité consommable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (6 us quarts) 5.7 l |
| Qualités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | voir page 1.08 |

* se référer à la service instruction Lycoming n° 1070 à sa dernière édition.

LIMITES DE CHARGEMENT

| Nombre d’occupants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- |
| Sièges avant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| sièges arrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| Masse maxi autorisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| coffre à bagages: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (88 lb) 40 Kg |

LIMITES D'EMPLOI DANS LA CATEGORIE "U"

Dans les limites de cette catégorie sont autorisées les manoeuvres sui-

vantes:

- Virages serrés (6o°)

- Huit paresseux

- Chandelles

- Vol en limite de décrochage

Ces manoeuvres doivent être effectuées dans les conditions ci dessous:

- Les sièges arrière doivent être inoccupés

Les vitesses d’entrée et de sortie doivent se situer dans le domaine d’utilisation normale

-Vitesse d’entrée recommandée (116 Kt) 215 Km/h

CET AVION DOIT ETRE UTILISE EN CATEGORIE NORMALE OU UTILITAIRE, CONFORMEMENT

AU MANUEL DE VOL APPROUVE PAR LES SERVICES OFFICIELS.

SUR CET AVION, TOUS LES REPERES ET PLAQUES INDICATRICES SONT RELATIFS A SON UTILISATION EN CATEGORIE NORMALE

POUR L'UTILISATION EN CATEGORIE UTILITAIRE SE REFERER AU MANUEL DE VOL.

AUCUNE MANOEUVRE ACROBATIQUE N'EST AUTORISEE  POUR  L'UTILISATION

EN CATEGORIE NORMALE.

VITESSE DE  MANOEUVRE: 215 km/h  - 116 kt

VRILLES INTERDITES . CONDITIONS DE VOL VFR DE JOUR

EN ZONE NON GIVRANTE . INTERDICTION DE FUMER

AVGAS 100LL

110 litres

NE PAS TOUCHER

NE PAS MONTER

Cet avion doit être utilisé en catégorie Normale ou Utilitaire