SECTION 3                  PROCEDURES D’URGENCE

TABLE DES MATIERES

| Panne moteur au décollage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.02 |
| --- | --- |
| Panne moteur immédiatement après le décollage . . . . . . . . . . . . | 3.02 |
| Panne moteur en vol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.03 |
| Atterrissage forcé en campagne, moteur en panne . . . . . . . . . . . | 3.03 |
| Atterrissage de précaution en campagne, moteur en marche . . . . | 3.04 |
| Incendie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.04 |
| Vibrations et irrégularités de fonctionnement du moteur . . . . . . | 3.06 |
| Panne d'alimentation en huile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.06 |
| Givrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.07 |
| Panne de génération électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.08 |
| Vrilles involontaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.08 |
| Panne sur commande de profondeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.09 |

PANNE MOTEUR AU DECOLLAGE (roulage)

S'il reste suffisamment de piste:

Réduire à fond les gaz et s'arrêter dans l'axe, en freinant à la demande.

S'il ne reste pas suffisamment de piste:

| Manette de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | réduire à fond (tirer) |
| --- | --- |
| Freins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | freiner énergiquement |
| Mixture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | étouffoir (vers le bas) |
| Robinet d'essence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | fermé |
| Contact magnétos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | coupé |
| Interrupteur batterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | coupé |

PANNE MOTEUR IMMEDIATEMENT APRES LE DECOLLAGE

| Vitesse de plané . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (73 kt)135 km/h |
| --- | --- |
| Mixture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | étouffoir (vers le bas) |
| Robinet d'essence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | fermé |
| Contact magnétos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | coupé |
| Interrupteur batterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | coupé |

NOTE IMPORTANTE

Atterrir droit devant, en ne faisant que de petits changements de cap

pour éviter les obstacles.

Ne jamais tenter de faire demi-tour vers la piste ca l'altitude après le

décollage ne le permet généralement pas.

PANNE MOTEUR EN VOL

Si l'altitude est jugée suffisante pour tenter une remise en marche du

moteur:

- Prendre la vitesse de meilleure finesse, volets rentrés 145 km/h (78 k).

Dans ces conditions et sans vent, l'avion parcourt environ 9,3 fois son

altitude.

| - Robinet d'essence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ouvert |
| --- | --- |
| - Pompe électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | marche |
| - Mixture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | plein riche (vers le haut) |
| - Manette des gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1/4 de la course en avant |
| - Contact magnétos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | sur L + R ("Both") |

Si l'hélice tourne encore, le moteur devrait se remettre en route.

Si l'hélice est calée, actionner le démarreur.

Si le moteur ne démarre toujours pas, préparer un atterrissage en cam-

pagne suivant la procédure ci-dessous.

ATTERRISSAGE FORCE EN CAMPAGNE, MOTEUR EN PANNE

| Choisir un terrain approprié: |  |
| --- | --- |
| Ceintures et harnais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | serrés |
| Pompe électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | arrêt |
| Mixture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | étouffoir (vers le bas) |
| Manette des gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | plein réduit (tirer) |
| Contact magnétos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | coupé |
| Robinet d'essence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | fermé |
| Excitation alternateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | coupé |
| Interrupteur batterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | coupé |

Finale

| Volets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | tout sortis |
| --- | --- |
| Verrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | déverrouillée |

ATTERRISSAGE DE PRECAUTION EN CAMPAGNE, MOTEUR EN MARCHE

Reconnaître le terrain choisi, en effectuant au besoin plusieurs passages à

basse vitesse (130 km/h - 70 kt) volets en position décollage (1" cran),

puis faire une approche de précaution de 120 km/h (65 kt), volets en

position atterrissage (2' cran).

En finale, déverrouiller la verrière.

Avant de toucher le sol

| Contact magnétos . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . | coupé |
| --- | --- |
| coupé Interrupteur batterie . . . . .. . . . . . . . . . . | coupé |

NOTE: EN CAS DE BLOCAGE DE LA VERRIERE

Poignée de verrière en position "ouvert".

Dégager les deux leviers de largage verrière situés sur les accoudoirs

de part et d'autre du tableau de bord, et les amener en position verticale.

INCENDIE

Feu moteur au sol, à la mise en route

| Laisser tourner le moteur avec: |  |
| --- | --- |
| Robinet d'essence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | fermé |
| Pompe électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | arrêt |
| Manette des gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | plein gaz (pousser) |
| Mixture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | étouffoir (vers le bas) |

Cette manoeuvre ayant pour but de "faire avaler" Par le moteur de l'essence

accumulée dans les pipes d'admission (généralement à la suite d'un excès

d'injections, lors d'une mise en route difficile)

Si le feu persiste

| Contact magnéto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | coupé |
| --- | --- |
| Interrupteur batterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | coupé |
| Excitation alternateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | coupé |

Evacuer l'avion et tenter d'éteindre l'incendie à l'aide des moyens disponibles:

extincteurs ou à défaut couvertures, vêtements, projection de sable.

Feu moteur en vol

| Robinet essence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | fermé |
| --- | --- |
| Manette des gaz . . . . . . . . . plein gaz pousser) | jusqu'à l'arrêt moteur |
| Mixture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | étouffoir (vers le bas) |
| Pompe électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | arrêt |
| Excitation alternateur . . . . . . . . . . . . . . . . . | coupé |
| Chauffage cabine et ventilation . . . . . . . . . . . . | coupés |
| Adopter une vitesse de finesse maxi . . . . . . . | (78 kt) 145 km/h |

Préparer un atterrissage en campagne suivant les procédures décrites dans

le chapitre "Atterrissage moteur en panne".

Ne pas essayer de remise en route du moteur

Feu dans la cabine

Eteindre le foyer par tous les moyens disponibles (extincteur en option) .

Pour éliminer les fumées, ouvrir à fond la ventilation.

En cas de feu d'origine électrique (combustion des isolants produisant une

odeur caractéristique):

| Ventilation de la cabine . . . . . . . . . . . . . . . . . | réduire |
| --- | --- |
| Excitation de l'alternateur . . . . . . . . . . . . . . . . | coupé |
| Interrupteur batterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | coupé |
| Breaker batterie | tiré |
| Breaker alternateur | tiré |

Atterrir rapidement si le feu persiste

VIBRATIONS ET IRREGULARITES DE FONCTIONNEMENT DU MOTEUR

Les vibrations et irrégularités de fonctionnement du moteur ont généra-

lement pour origine (à vérifier dans l’ordre):

- Un givrage au carburateur: voir plus loin paragraphe "GIVRAGE"

- Un mélange réglé trop riche ou trop pauvre: régler la mixture (voir

section 4)

- La présence d'impuretés dans le circuit carburant: vérifier la pression

d'essence. Mettre en fonction la pompe électrique

- Une défaillance d'allumage: contacts magnétos sur "L", puis sur "R", puis

retour sur "Both". Sélectionner la position procurant le meilleur fonction-

nement du moteur et rejoindre le terrain le plus proche à régime réduit,

mixture sur "plein riche".

PANNE D'ALIMENTATION EN HUILE

En cas de baisse de pression d'huile, surveiller la température d'huile. Si

celle-ci s'élève anormalement (zone rouge):

- Réduire la puissance

- Rejoindre le terrain le plus proche en se préparant à un éventuel atterris

sage en campagne

GIVRAGE

Procéder de la façon suivante lorsque l'on est surpris par le givrage:

- Réchauffage carburateur chaud (tirer)

- Augmenter la puissance afin de réduire la formation de glace au minimum

- Mettre en marche le réchauffage pitot (si installé)

- Mettre la climatisation sur plein chaud et orienter la totalité du débit vers

le pare-brise (position "désembuage"), afin d'en éliminer rapidement le

givre

- Rebrousser chemin ou changer d'altitude afin d'obtenir une température

extérieure moins critique pour le givrage

- Envisager d'atterrir sur le prochain aérodrome

Lors d'une formation de glace extrêmement rapide, effectuer un atterris-

sage forcé.

Se souvenir qu'une couche de plus de 0.5 cm (0.2 in) sur le bord d'attaque

augmente notablement la vitesse de décrochage. Adopter si nécessaire

une vitesse d'approche supérieure à la normale: 135 km/h (73 kt).

REMARQUES

S'il est nécessaire de maintenir en permanence le réchauffage carbura-

teur ajuster impérativement le mélange à l'aide de la manette de mixture

pour obtenir un fonctionnement régulier du moteur.

Utiliser toujours le réchauffage carburateur en "tout ou rien" (plein chaud

ou plein froid) une position intermédiaire peut, dans certains cas, aggra-

ver le givrage.

PANNE DE GENERATION ELECTRIQUE

La panne de l’alternateur se traduit par l’allumage du voyant ambre "panne

alternateur" sur le tableau d'alarme et par une baisse progressive de la

tension du réseau (indications du voltmètre).

Si le voyant ambre s'allume

Couper puis réenclencher l’excitation alternateur.

Cette opération a pour but de réarmer le relais de surtension ("relai d'over

voltage") qui peut disjoncter à la suite d'une surtension passagère.

Si la panne persiste

- Couper l’excitation alternateur

- Couper tous les équipements électriques non indispensables à la pour

suite du vol

- Se poser dès que possible afin de faire vérifier le circuit électrique

NOTE

Une panne d’alternateur n'empêche pas le moteur de fonctionner normalement

VRILLE INVOLONTAIRE

En cas de vrille, appliquer la procédure suivante:

| - Manette des gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | réduit (tirer) |
| --- | --- |
| - Direction . . . . . . . . . . . . . . . . . à fond contre | le sens de rotation |
| - Profondeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | au neutre |
| -Ailerons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | au neutre |

- Dès l'arrêt de la rotation, direction au neutre et ressource en respectant les

limites du domaine de vol.

NOTE

Si les volets sont sortis au moment de la mise en vrille, les rentrer au plus vite.

PANNE SUR LA COMMANDE DE PROFONDEUR

En cas de perte d'efficacité de la commande de profondeur (déconnection accidentelle) :

- Stabiliser l'avion en vol horizontal, volets rentrés, à 130 km/h (70 kt), à

l'aide du trim de profondeur et des gaz.

- Ne plus toucher au trim et contrôler l'angle de descente avec les gaz

uniquement. Ne réduire qu'en courte finale, à proximité du sol.