SECTION 4                  PROCEDURES NORMALES

TABLE DES MATIERES

| Chargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . | 4.03 |
| --- | --- |
| Vitesse d'utilisation normale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.03 |
| Inspection pré-vol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.04 |
| Vérification intérieure de la cabine avant mise en route. . . . . . . | 4.06 |
| Démarrage du moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.06 |
| Après mise en marche du moteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.07 |
| Roulage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.08 |
| Point fixe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.08 |
| Avant le décollage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.09 |
| Décollage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.09 |
| Montée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.10 |
| Croisière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.10 |
| Descente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.12 |
| Atterrissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.12 |
| Arrêt moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.13 |
| Utilisation du frein de parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.14 |

PAGE LAISSEE BLANCHE INTENTIONNELLEMENT

CHARGEMENT

Avant chaque vol, s'assurer que la masse totale et le centrage en charge

sont à l'intérieur des limites prescrites. Pour cela, utiliser les abaques de la

Section 6.

VITESSES D’UTILISATION NORMALE

Les vitesses rappelées ci-dessous sont les vitesses indiquées préconisées

pour une utilisation normale de l'avion.

Elles concernent un avion standard utilisé à la masse maximale, en atmo

sphère standard, au niveau de la mer. Elles peuvent varier d'un avion à

l'autre, en fonction des équipements Installés, de l'état du moteur et de

l'avion, des conditions atmosphériques et de la manière de piloter.

| - Vitesse optimale de montée . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- |
| volets en position décollage (1° cran) . . . . . . | (78 kt) 145 km/h |
| volets rentrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (81 kt)150 km/h |
| - Vitesse de meilleure pente de montée . . . . . . |  |
| volets en position décollage (1° cran) . . . . . . | (70 kt) 130 km/h |
| volets rentrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (70 kt) 130 km/h |
| - Vitesse maximale d'utilisation en air agité . . |  |
| volets rentrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | (140 kt) 260 km/h |
| - Vitesse maximale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| volets en position atterrissage (2° cran) . . . . . | (92 kt) 170 km/h |
| - Vitesse d'atterrissage (approche finale) |  |
| volets en position atterrissage 2° cran . . . . . . | (62 kt) 115 km |

INSPECTION PRE - VOL

A effectuer avant chaque vol.

Cette inspection peut être réduite en escale.

| Contact magnétos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | sur "OFF" |
| --- | --- |
| Commandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Libérées |
| Volets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | fonctionnement vérifié |
| Interrupteur batterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | marche |
| Quantité d’essence | vérifiée |
| Interrupteur batterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | coupé |
| Documents avion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | présence vérifiée |
| Bagages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | arrimage vérifié |

Vérifier le débattement des gouvernes, puis faire le tour de l'avion (schéma

ci-dessus) en commençant par le côté gauche  du fuselage

1  Bouchon de réservoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  en place, verrouillé

Prise statique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .propre, non obstruée

Purge de réservoir principal . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  actionnée

(droite ou gauche selon l'inclinaison de l'avion)

2   Empennage horizontal . . . . . . . . . . . . .état de surface, articulation sans jeu

Gouverne de direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  articulation et jeux vérifiés

3   Prise statique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .propre, non obstruée

4   Volets et ailerons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . articulations et état vérifiés

Saumons, feux de navigation si installés (option) . . . . . . . . . . . . état vérifié

5  Avertisseur de décrochage . . . . . . . . . . . . . . . . . propre débattement vérifié

Train principal droit . . . . . . . . . . . . . . . . . fixation et état carénage vérifiés

. . . . . .. . . . . . . . . . . enfoncement amortisseur normal

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pneu gonflé

6   Purge de circuit carburant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . actionnée

Niveau d'huile . . . . . . . . . . . . . . . . . vérifié bouchon vissé, trappe refermée

Fixation capot moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . vérifiée

Hélice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .propre, en bon état

Cône d’hélice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .absence de jeu

Prises d'air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  propres, non obstruées

7   Train avant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fixation et état carénage vérifiés

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .enfoncement amortisseur normal

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pneu gonflé

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .fourche de manoeuvre retirée

Tuyaux d'échappement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .rigides

Propreté verrière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vérifiée

8  Train principal gauche. . . . . . . . . .  . . . . . fixation et état carénage vérifiés

. . . . . . . . . . . . . . . .enfoncement amortisseur normal

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pneu gonflé

Pitot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  propre, non obstrué

Phares si installés (option) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . glace propre

9   Saumons, feux de navigation si installés (option) . . . . . . . . . . . .état vérifié

Volets, ailerons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . articulations et état vérifiés

VERIFICATION INTERIEURE DE LA CABINE AVANT MISE EN ROUTE

Verrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fermée, verrouillée

Frein de parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bloqué

Sièges avant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .réglés, verrouillés

Ceintures et harnais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .réglés, bouclés

Commandes de vol libres . . . . . . . . . . . . .sans jeux ni frottement excessifs

. . . . . . . . . . . . . . (direction à vérifier au roulage)

Trim de profondeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .débattements vérifiés

. . . . . . . . . . . . . . . puis ramenés à la position décollage

Contact général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .marche

DEMARRAGE DU MOTEUR

Procédure normale

Réchauffage carburateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .froid(pousser)

Mixture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plein riche (vers le haut)

Feu anti-collision si installé (option) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .marche

Jaugeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . vérifiés

Robinet essence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fonctionnement vérifié, ouvert

Sélecteur magnéto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .position L

Pompe électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . marche

Manette des gaz . . . . .effectuer 2 ou 3 injections puis manette 1/4 en avant

Zone hélice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dégagée

Démarreur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .marche (30 sec. maxi)

Quand le moteur démarre le sélecteur magnéto . . . . . . . . . . L + R ("Both")

Procédure moteur chaud

Même procédure qu'en "Procédure normale", mais sans injections.

Procédure par temps froid

Même procédure qu'en "Procédure normale", mais en soutenant le régime

par injections successives jusqu'à 900 à 1000 tr/mn.

Moteur "noyé"

Pompe électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arrêt

Mixture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . étouffoir (vers le bas)

Manette des gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plein gaz (pousser)

Démarreur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . actionné pendant quelques secondes

Dès que le moteur démarre, remettez la mixture sur "riche", puis reprendre

la procédure normale, sans injection.

ATTENTION

Eviter d'utiliser le démarreur [pendant plus de 30 secondes. Attendre au

moins une minute avant de procéder à un nouveau démarrage.

Dès que le moteur tourne, vérifier la pressions d'huile. Si celle-ci est nulle

après 15 à 20 secondes, couper et rechercher la cause;

APRES MISE EN MARCHE DU MOTEUR

Régime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1200 tr/mn

Pompe électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .arrêt

Excitation alternateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . marche

Voltmètre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .plage verte

Indicateurs de pression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  vérifié

Voyants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  testés

Radio, instruments navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marche, réglés

Altimètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . réglé

Indicateur de dépression si installé (option) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vérifié

ROULAGE

Frein de parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..débloqué

Freins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .essayés

Indicateur de virage si installé (option) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vérifié

Conservateur de cap si installé (option) . . . . . . . . . . . . . . . . réglage vérifié

Eviter de dépasser 1200 tr/mn tant que la température d’huile reste en

plage jaune.

POINT FIXE

Frein de parc . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .bloqué

Pression et température d'huile . . .  . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . .plage verte

Pression d'essence . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plage verte

Mixture  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .plein riche(vers le haut)

Réchauffage carburateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . froid (pousser)

Vérification magnétos

Manette des gaz  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 tr/mn

Sélecteur magnétos:

Chute maxi entre (L) ou (R) et (L + R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 tr/mn

Ecart maxi entre (L) et (R) . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 tr/mn

Vérification réchauffage carburateur

Réchauffage carburateur . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  chaud (tirer)

Vérifier chute de Régime (100 tr/mn environ)

Réchauffage carburateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . froid (pousser)

Vérification mixture

Appauvrir jusqu'à diminution du régime puis revenir à "plein riche".

Vérification ralenti

Manette des gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 à 650 tr/mn

AVANT LE DECOLLAGE

Commandes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .libres

Sélecteur magnétos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L + R ("Both")

Cabine (Sièges, ceintures, verrière) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vérifiés

Robinet essence . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . ouvert

Pompe électrique . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .marche

Trim de profondeur  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Position décollage

Instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . vérifiés, réglés

Volets . . . . . . . .  plein sortis, puis retour à la position décollage « 1° cran)

Gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . régime d'attente 1200 tr/mn

DECOLLAGE

Décollage normal

Régime mini plein gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 tr/mn

Vitesse de décollage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(54 kt) 100 km/h

Vitesse de montée initiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (65 kt) 120 km/h

Après franchissement des obstacles,

Diminuer la pente de montée pour obtenir . . . . . . . . . . .  .(78 kt) 145 km/h

Pompe électrique . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  arrêt

Pression essence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..vérifiée (plage verte)

Volets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  rentrés

Décollage court

volet  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1° cran) position décollage

Mettre plein gaz freins serrés

puis lâcher les freins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mini 2200 tr/mn

Vitesse de décollage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(54 kt) 100 km/h

Puis poursuivre, si nécessaire (passage d'un obstacle) à la vitesse de

meilleure pente de montée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (70 kt) 130 km/h

Décollage par vent de travers

Volets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1° cran) position décollage

Ailerons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . .dans le vent

Décoller à une vitesse légèrement supérieure à la vitesse indiquée pour un

décollage normal.

Annuler la dérive de façon classique (inclinaison maximale près du

sol: 15°)

Vent de travers démontré (22 kt) 40 km/h

MONTEE

Montée normale (volets rentrés)

Prendre la vitesse de montée 1 60 km/h (86 M); 1 40 km/h (75 M) au

plafond.

Au dessus de 5000 ft, régler la mixture.

Montée à pente maximale

Une meilleure pente de trajectoire est obtenue à 130 km/h (70 M), volets

en position décollage (1° cran), ou avec les volets rentrés.

NOTE

Ce type de montée ne doit être utilisé qu'exceptionnellement (mauvais

refroidissement du moteur).

CROISIERE

Pour les régimes et les performances de croisière, se reporter à la

Section 5.

Utilisation de la commande de mixture

Maintenir la commande de mixture sur "plein riche", lors du décollage et de

la montée.

Dans certaines conditions (décollage sur terrain à haute altitude, montée

prolongée au delà de 5000 ft), ce réglage peut s'avérer trop riche et se

traduit alors par un fonctionnement irrégulier du moteur, ou par perte

de puissance.

Dans ces cas, ajuster la mixture de manière à retrouver un cycle moteur

régulier et non pour la recherche de l'économie.

Réglage de la mixture en croisière après stabilisation:

Abaisser progressivement la manette de mixture jusqu'à observer une

légère diminution de régime; repousser alors légèrement la manette vers le

haut pour rétablir le régime et un fonctionnement régulier du moteur.

NOTE

Prendre soin de ne pas appauvrir excessivement le mélange, afin d'éviter

une surchauffe du moteur.

ENRICHIR TOUJOURS LE MELANGE AVANT UNE AUGMENTATION

DE PUISSANCE.

DESCENTE

Descente

Puissance . . . . . . . . . . . . . . . à la demande pour obtenir la pente désirée

Réchauffage carburateur . . . . . . à la demande plein chaud ou plein froid

Tous les 1500 ft, effectuer une remise de gaz pour éviter un trop grand

refroidissement du moteur et décrasser les bougies.

Approche ou vent arrière

Mixture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .plein riche (vers le haut)

Pompe électrique . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . marche

Réchauffage carburateur à la demande . . . . . . . plein chaud ou plein froid

Cabine (sièges, ceintures) . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .vérifiés

Volets . . . . . au dessous de 170 km/h (92 kt) (1° cran) position décollage

Vitesse. . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (81 kt) 150 km/h

Trim de profondeur . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .réglé

Stabilisateur de roulis ou P.A. (si équipé) . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . coupé

Finale

Réchauffage carburateur .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . froid (pousser)

Volets . . . au dessous de 150 km/h (81 kt)) (2e cran) position atterrissage

Vitesse d'approche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(62 kt) 115 km/h

Trim de profondeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .réglé

ATTERRISSAGE

Atterrissage court

Volets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2° cran) position atterrissage

Vitesse d’approche  . . . . . (réglée à la manette des gaz) (62 kt) 115 km/h

Après prise de contact, freiner énergiquement en maintenant la profondeur cabrée et en rentrant les volets.

Atterrissage par vent de travers ou par fortes rafales

Volets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1° cran) position décollage

Vitesse d'approche . . . . . . . . . . . . . . . . . (70 kt)130 km/h + 1/2 valeur rafale

Dérive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annuler de façon classique

Vent de travers démontré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (22 kt) 40 km/h

Remise de gaz

Réchauffage carburateur coupé (poussé) . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  vérifié

Manette des gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  plein gaz (pousser)

Vitesse .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (65 kt) 120 km/h

Volets . . . . . . . .ramener progressivement en position décollage (1° cran)

Pente de montée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .(78 kt) 145 km/h

APRES ATTERRISSAGE

Pompe électrique .  . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  arrêt

Volets . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .rentrés

Instruments de navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arrêt

ARRET MOTEUR

Frein de parc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tiré

Volets . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sortis

Radio et équipements électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  coupés

Essais coupure magnétos au ralenti . . . . . . . . coupé, puis L + R ("Both")

Régime . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1000 tr/mn

Mixture . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  étouffoir (vers le bas)

Après l'arrêt du moteur

Sélecteur de magnéto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Off"

Excitation alternateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .coupé

Interrupteur batterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .coupé

Après la mise en place des cales . . . . . . . . . . . repousser le frein de parc.

UTILISATION DU FREIN DE PARC

Frein bloqué

Appuyer sur les deux pédales, maintenir la pression et tirer la commande de frein de parc.

Relâcher les pédales, la tirette doit rester en position haute.

Frein débloqué

Pousser la commande de frein de parc