SECTION 6                  MASSE ET CENTRAGE

TABLE DES MATIERES

| Centrogramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6.02 |
| --- | --- |
| Utilisation du centrogramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6.03 |

UTILISATION DU CENTROGRAMME

1) Calculer la masse totale de l'avion:

masse à vide (voir fiche de pesée)

+ pilote et passagers

+ bagages

+ essence

S'assurer que la masse totale ne dépasse pas 1000 kg (2205 Ib) en

catégorie "N" et 910 kg (2206 Ib) en catégorie "U".

2) Positionner le moment à vide de l'avion (voir fiche de pesée) sur

l'échelle

du diagramme ci-contre, puis suivre les pointillés comme dans

l'exemple ci-dessous.

Le point résultant doit se trouver à l'intérieur du domaine masse-

moment

(zone ombrée) pour que le chargement soit acceptable.

EXEMPLE *

Moment à vide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1548 ft.Ib)214 m kg

Masse à vide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .(1323 Ib) 600 kg

Pilote + passager AV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(331 Ib) 150 kg

Passagers AR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (198 lb) 90 kg

Essence 90 1 (24 imp/20 us gal) . . . . . . . . . . . . . . . . (143 Ib) 65 kg

Bagages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (37.48 Ib) 17 kg

MASSE TOTALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2033 Ib) 922 kg

CENTRAGE: correct à l'intérieur du domaine masse-moment (zone ombrée)

1 litre AVGAS = 0.72 kg (1 .6 Ib)

1 imp gal AVGAS = 3.27 kg (7.2 Ib)

1 us gal AVGAS = 2.7 kg (6 Ib)

* ATTENTION

Pour le calcul du centrage de votre avion, veuillez ne pas utiliser les valeurs

de masse à vide et de moment à vide données à titre indicatif dans l'exemple

ci-dessus. Utiliser les valeurs indiquées sur la dernière fiche de pesée de votre

avion